Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный Владимирской области по результатам мониторинга 2023 г.

атмосферный воздух:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК, мг/дм3 | Результат КХА, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | К.Т.1 - центральная часть полигона (над отработанными участками) | К.Т.2 - граница СЗЗ (500м) | фон* |  |
| Аммиак | 0,2 | 0,013 | 0,01 | - | не превышает ПДК |
| Сероводород | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | превышает значения фона на 25% не превышает ПДК |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | не превышает фон и ПДК |
| Углерода оксид | 5,0 | 0,75 | 0,75 | 2,3 | не превышает фон и ПДК |
| Этилбензол | 0,02 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Толуол | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Метан | 50,0 | 2,0 | 2,0 | - | не превышает ПДК |

воды в подземных водоисточниках:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/дм3 |  |  |
|  | наблюд. скв. №2 – после полигона | фон (наблюд. скв. №1 – до полигона) |  |
| рН, ед. рН | 7,26 | 7,33 | произошло закисление |
| Хлорид-ион | 10 | 10 | не изм. |
| Аммоний-ион | 2,92 | 2,87 | увел. на 1,7% |
| Нефтепродукты | 0,11 | 0,10 | увел. на 9,1% |
| Железо общее | 2,53 | 1,85 | увел. на 26,9% |
| АПАВ | 0,025 | 0,025 | не увел. |
| НПАВ | 0,1 | 0,1 | не увел. |
| Марганец | 0,227 | 0,204 | увел. на 10,1% |
| Свинец | 0,018 | 0,013 | увел. на 27,8% |
| Кадмий | 0,0005 | 0,0005 | не увел. |
| Фенолы общие | 0,0023 | 0,0016 | увел. на 30,4% |

почва:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/кг |  |  |  |  |
|  | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) | фон | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) |
| Нефтепродукты, мг/кг | 45,8 | 19,4 | 15,6 | увелич. на 65,9% | увелич. на 19,6% |
| Азот-нитратов, млн-1 | 1,27 | 1,22 | 1,15 | увелич. на 9,4% | увелич. на 5,7% |
| Хлорид-ион, % | <0,0177 | <0,0177 | <0,0177 | не увел. | не увел. |
| Аммоний обменный, млн-1 | 1,64 | 1,44 | 1,04 | увелич. на 36,6% | увелич. на 27,8% |
| Мышьяк | 0,1 | 0,1 | 0,1 | не увел. | не увел. |
| Цианиды | 0,5 | 0,5 | 0,5 | не увел. | не увел. |
| Яйца гельминтов | 0 | 0 | 0 | не увел. | не увел. |
| ОКБ | 10,0 | 1,0 | 100 | уменьш. на 90% | уменьш. на 99% |
| Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не увел. | не увел. |
| Цисты патогенных кишечных простейших | 0 | 0 | 0 | не увел. | не увел. |
| Энтерококки (фекальные) | 1,0 | 1,00*103 | 100 | уменьш. на 99% | увел. на 90% |

Согласно проведенной оценке за 2021-2023г. наблюдается не значительное увеличение концентраций некоторых загрязняющих веществ в зоне влияния полигона ТБО.