Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный Владимирской области по результатам мониторинга 2022г.

Атмосферный воздух:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК, мг/дм3 | Результат КХА, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | среднее значение К.Т.1 - центральная часть полигона (над отработанными участками) | среднее значение К.Т.2 - граница СЗЗ (500м) | фон* |  |
| Аммиак | 0,2 | 0,01 | 0,01 | - | не превышает ПДК |
| Сероводород | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | не превышает фон и ПДК |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | не превышает фон и ПДК |
| Углерода оксид | 5,0 | 0,75 | 0,75 | 2,3 | не превышает фон и ПДК |
| Этилбензол | 0,02 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Толуол | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Метан | 50,0 | 2,0 | 2,0 | - | не превышает ПДК |

воды в подземных водоисточниках:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/дм3 |  |  |  |  |  |
|  | 08.08.2022 |  | 30.09.2022 |  | 08.08.2022 | 30.09.2022 |
|  | наблюд. скв. №2 – после полигона | фон (наблюд. скв. №1 – до полигона) | наблюд. скв. №2 – после полигона | фон (наблюд. скв. №1 – до полигона) |  |  |
| рН, ед. рН | 7,16 | 6,97 | 7,65 | 7,24 | произошло закисление | произошло закисление |
| Хлорид-ион | 10 | 10 | 10 | 10 | не изм. | не изм. |
| Аммоний-ион | 60,0 | 5,63 | 2,53 | 2,17 | увел. в 10,7 раз | увел. в 1,2 раза |
| Нефтепродукты | 0,048 | 0,25 | 0,01 | 0,017 | не увел. | не увел. |
| Железо общее | 3,16 | 9,04 | 1,6 | 2,22 | не увел. | не увел. |
| АПАВ | 0,049 | 0,14 | 0,025 | 0,025 | не увел. | не изм. |
| НПАВ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | не изм. | не изм. |
| Марганец | 0,166 | 0,324 | 0,083 | 0,102 | не увел. | не увел. |
| Свинец | 0,009 | 0,018 | 0,002 | 0,002 | не увел. | не изм. |
| Кадмий | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | не изм. | не изм. |
| Фенолы общие | 0,0018 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0022 | не увел. | не увел. |

почва:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/кг |  |  |  |  |
|  | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) | фон | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) |
| Азот-нитратов, млн-1 | 1,54 | 1,36 | 1,24 | увелич. в 1,2 раза | увелич. в 1,1 раза |
| Аммоний обменный, мг/кг | 2,54 | 2,29 | 2,09 | увелич. в 1,2 раза | увелич. в 1,1 раза |
| Хлорид-ион, % | 0,017 | 0,017 | 0,017 | не изм. | не изм. |
| Нефтепродукты, мг/кг | 28,8 | 17,2 | 10,5 | увелич. в 2,7 раза | увелич. в 1,6 раза |
| Мышьяк | 0,2 | 0,2 | 0,2 | не изм. | не изм. |
| Цианиды | 0,5 | 0,5 | 0,5 | не изм. | не изм. |
| ОКБ | 0 | 10 | 10 | уменьш. | не изм. |
| Е.coli | 0 | 10 | 10 | уменьш. | не изм. |
| Энтерококки (фекальные) | не обнаружено | не обнаружено | 1 | не изм. | уменьш. |
| Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | не обнаружено | не обнаружено | не обн. | не изм. | не изм. |
| Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) | отсутствие | отсутствие | отсут. | не изм. | не изм. |
| Цисты патогенных кишечных простейших | отсутствие | отсутствие | отсут. | не изм. | не изм. |
| Наличие личинок и куколок синантропных мух | отсутствие | отсутствие | отсут. | не изм. | не изм. |

Согласно проведенной оценке за 2020-2022г. увеличение концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния полигона ТБО не наблюдается.